# Лабораторная работа: OLED-дисплей, Web Serial API и отображение в 3D-интерфейсе

Khusainov AA 4241v

20.05.2026

# Лабораторная работа: OLED-дисплей, Web Serial API и отображение в 3D-интерфейсе

## Цель работы

Цель работы — реализовать управление OLED-дисплеем SSD1306 128×64 с Arduino из веб-интерфейса, организовать обмен данными через COM-порт с использованием Web Serial API и отобразить содержимое OLED не только на физическом дисплее, но и в интерфейсе цифрового двойника на Three.js.

В ходе работы решались следующие задачи:

- настроить прошивку Arduino для приёма команд по Serial;

- реализовать команды для вывода текста, чтения текущего состояния, отображения углов и передачи bitmap;

- подключить веб-интерфейс к Arduino через Web Serial API;

- вывести состояние OLED в HTML canvas;

- сформировать texture для 3D-модели, чтобы экран в Three.js показывал те же данные, что и OLED.

## Используемое оборудование и программные средства

В проекте используется плата Arduino Nano на реальной установке. Для отладки также применялась тестовая Arduino Uno без подключенных сервоприводов и OLED-дисплея. Такой режим полезен, потому что прошивка поддерживает mock-mode: если SSD1306 не найден, программа не зависает и продолжает отвечать по Serial.

Основные компоненты:

- Arduino Nano / Arduino Uno;

- OLED-дисплей SSD1306 128×64, I2C-адрес 0x3C;

- веб-приложение на Vite + TypeScript;

- Web Serial API в браузере Chrome/Edge;

- Three.js для 3D-визуализации;

- Arduino-библиотеки Servo, Wire, Adafruit_GFX, Adafruit_SSD1306.

## Общая схема работы

Система состоит из трёх основных частей:

- Arduino-прошивка принимает команды по Serial, управляет OLED и возвращает ответы.

- Веб-интерфейс отправляет команды через Web Serial API и отображает TX/RX лог.

- Three.js-модуль рисует содержимое OLED в canvas и использует его как texture для mesh OLED_SCREEN на 3D-модели.

Логическая схема обмена:

Пользователь
  -> Веб-интерфейс
  -> Web Serial API
  -> USB COM-порт
  -> Arduino
  -> OLED SSD1306

Arduino
  -> Serial-ответ
  -> Web Serial API
  -> OLED preview canvas
  -> Three.js CanvasTexture

## COM-порт и Web Serial API

COM-порт — это последовательный порт, через который компьютер обменивается байтами с внешним устройством. В Linux подключённая Arduino обычно отображается как устройство вида /dev/ttyUSB0 или /dev/ttyACM0. В Windows это обычно COM3, COM4 и т.п.

Для Arduino последовательный порт является стандартным способом отладки и управления. В прошивке он открывается строкой:

Serial.begin(9600);

Скорость 9600 baud означает, что обе стороны должны работать на одной скорости. Если браузер откроет порт на другой скорости, текстовые команды и ответы будут читаться неправильно.

Обычная веб-страница не имеет прямого доступа к COM-портам из соображений безопасности. Поэтому используется Web Serial API. Этот API доступен в Chromium-браузерах, например Chrome и Edge. Пользователь обязательно должен вручную выбрать устройство в диалоге браузера.

Фрагмент подключения в src/serial.ts:

export async function connect(baudRate: number): Promise<void> {
  if (!isSupported()) {
    throw new Error('Web Serial API не поддерживается в этом браузере')
  }

  port = await navigator.serial.requestPort()
  await port.open({ baudRate })

  reader = port.readable!.getReader()
  writer = port.writable!.getWriter()

  readLoopActive = true
  readLoop()
}

Здесь navigator.serial.requestPort() открывает системный диалог выбора порта. После выбора вызывается port.open({ baudRate }), затем приложение получает reader для чтения входящих байтов и writer для отправки команд.

Отправка данных выполняется через TextEncoder:

export async function send(data: string): Promise<void> {
  if (!writer) {
    throw new Error('Не подключено')
  }

  await writer.write(textEncoder.encode(data))
}

## Протокол OLED-команд

Команды в проекте имеют текстовый формат и завершаются символом ;. Arduino читает входящий поток до ;, после чего разбирает команду.

Поддерживаемые команды:

| Команда | Назначение | Пример ответа |
| --- | --- | --- |
| OLED_TEXT:<text>; | Показать текст на OLED | %Interface OLED test%; |
| OLED_READ?; | Прочитать текущий OLED-текст | %Khusainov AA 4241v%; |
| OLED_ANGLES?; | Включить режим отображения углов сервоприводов | %A90 B90 C90 D90 E90%; |
| OLED_BITMAP?; | Показать bitmap и передать его в веб-интерфейс | #OLED_BITMAP:1024 + 1024 байта |

Текстовый ответ Arduino помещается между символами %. Это упрощает извлечение OLED-текста на стороне веб-интерфейса:

function extractOledText(input: string): string | null {
  const firstIndex = input.indexOf('%')
  if (firstIndex === -1) return null

  const secondIndex = input.indexOf('%', firstIndex + 1)
  if (secondIndex === -1) return null

  return input.slice(firstIndex + 1, secondIndex)
}

## Реализация на Arduino

В прошивке используется фиксированный буфер команд. Это безопаснее для Arduino Nano/Uno, чем частое использование String, потому что у AVR-плат всего 2 KB SRAM, и динамические строки могут фрагментировать память.

Основные настройки прошивки:

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
#define OLED_ADDRESS 0x3C
#define OLED_REQUIRED false
#define SERIAL_BAUD 9600
#define COMMAND_BUFFER_SIZE 97
#define OLED_TEXT_BUFFER_SIZE 81

Если OLED отсутствует, программа продолжает работать:

displayAvailable = display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDRESS);

if (!displayAvailable) {
  Serial.println("WARN SSD1306 not found, mock mode");
  if (OLED_REQUIRED) {
    Serial.println("ERR SSD1306 init failed");
    while (true) {
      delay(1000);
    }
  }
}

Вывод текста на OLED:

void showText(const char *text) {
  if (!displayAvailable) return;

  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 0);
  display.print(text);
  display.display();
}

Отправка текущего текста обратно в веб-интерфейс:

void sendCurrentText() {
  Serial.print('%');
  Serial.print(currentText);
  Serial.println("%;");
}

Обработка OLED-команд:

if (strncmp(command, "OLED_TEXT:", 10) == 0) {
  oledMode = OLED_MODE_TEXT;
  strncpy(currentText, command + 10, sizeof(currentText) - 1);
  currentText[sizeof(currentText) - 1] = '\0';
  trimCommand(currentText);
  showText(currentText);
  sendCurrentText();
  return;
}

if (strcmp(command, "OLED_READ?") == 0) {
  sendCurrentText();
  return;
}

Передача bitmap устроена иначе: сначала Arduino отправляет текстовый заголовок, затем 1024 бинарных байта. 1024 байта соответствуют монохромному изображению 128×64, где 1 бит описывает 1 пиксель.

void sendImage() {
  const int bufferSize = 32;
  byte buffer[bufferSize];

  Serial.print("#OLED_BITMAP:");
  Serial.println(myBitmapSize);

  for (unsigned int i = 0; i < myBitmapSize; i += bufferSize) {
    int chunkSize = min(bufferSize, (int)(myBitmapSize - i));
    memcpy_P(buffer, &myBitmap[i], chunkSize);
    Serial.write(buffer, chunkSize);
  }
}

## Реализация в веб-интерфейсе

В интерфейсе есть OLED-панель:

- canvas preview 128×64;

- поле ввода текста;

- кнопки Отправить текст, Читать, Bitmap, Углы;

- Serial Monitor с TX/RX логом.

Фрагмент HTML:

<canvas
  class="oled-preview"
  id="oledPreview"
  width="128"
  height="64"
  aria-label="OLED preview"
></canvas>

<input
  type="text"
  class="monitor-input__field oled-input"
  id="oledTextInput"
  maxlength="80"
  aria-label="Текст OLED"
/>

Обработчик отправки текста:

async function sendTextToOled() {
  const text = input?.value.trim() || ''
  if (!text) return

  setOledAnglesMode(false)
  showOledText(text)
  await sendCommand(`OLED_TEXT:${text};`)
}

Обработчик входящих текстовых строк:

serial.onReceive((data) => {
  lastReceivedLine = data
  addLogEntry('rx', data)

  const oledText = extractOledText(data)
  if (oledText !== null) {
    showOledText(oledText)
  }
})

Для bitmap используется отдельный callback:

serial.onBitmapReceive((data) => {
  showOledBitmap(data)
  addLogEntry('rx', `OLED bitmap received: ${data.length} bytes`)
})

## Формирование OLED-текстуры в Three.js

В проекте OLED отображается не только на физическом дисплее и в HTML preview, но и на 3D-модели роборуки. Для этого используется canvas 128×64, совпадающий с разрешением SSD1306.

В src/viewer3d.ts задаются размеры OLED и имя mesh в GLB-модели:

const OLED_WIDTH = 128
const OLED_HEIGHT = 64
const OLED_SCREEN_NAME = "OLED_SCREEN"

Сначала создаётся offscreen canvas:

function ensureOledCanvas() {
  if (oledCanvas && oledCtx) return

  oledCanvas = document.createElement("canvas")
  oledCanvas.width = OLED_WIDTH
  oledCanvas.height = OLED_HEIGHT
  oledCtx = oledCanvas.getContext("2d")

  if (oledCtx) {
    oledCtx.imageSmoothingEnabled = false
  }
}

Если приходит текст, он переносится по строкам и рисуется белым цветом на чёрном фоне:

function drawTextToContext(text: string, ctx: CanvasRenderingContext2D) {
  ctx.fillStyle = "#fff"
  ctx.font = "10px monospace"
  ctx.textBaseline = "top"

  const lines = wrapOledText(text)
  lines.slice(0, 5).forEach((line, index) => {
    ctx.fillText(line, 4, 4 + index * 12)
  })
}

Если приходит bitmap, каждый бит преобразуется в RGBA-пиксель:

function drawBitmapToContext(data: Uint8Array, ctx: CanvasRenderingContext2D) {
  const imageData = ctx.createImageData(OLED_WIDTH, OLED_HEIGHT)

  for (let y = 0; y < OLED_HEIGHT; y++) {
    for (let x = 0; x < OLED_WIDTH; x++) {
      const byteIndex = y * (OLED_WIDTH / 8) + Math.floor(x / 8)
      const bit = 7 - (x % 8)
      const on = (data[byteIndex] & (1 << bit)) !== 0
      const pixelIndex = (y * OLED_WIDTH + x) * 4
      const value = on ? 255 : 0

      imageData.data[pixelIndex] = value
      imageData.data[pixelIndex + 1] = value
      imageData.data[pixelIndex + 2] = value
      imageData.data[pixelIndex + 3] = 255
    }
  }

  ctx.putImageData(imageData, 0, 0)
}

Далее этот canvas становится текстурой Three.js:

oledTexture = new THREE.CanvasTexture(oledCanvas)
oledTexture.colorSpace = THREE.SRGBColorSpace
oledTexture.magFilter = THREE.NearestFilter
oledTexture.minFilter = THREE.NearestFilter
oledTexture.flipY = false

oledScreen.material = new THREE.MeshBasicMaterial({
  map: oledTexture,
  toneMapped: false,
})

После каждого изменения текста или bitmap выполняется:

if (oledTexture) {
  oledTexture.needsUpdate = true
}

Это сообщает Three.js, что canvas изменился и texture нужно обновить на GPU.

Важно, что HTML preview и 3D-экран используют один и тот же источник изображения. Функция renderOledPreview просто копирует offscreen canvas в видимый canvas интерфейса:

export function renderOledPreview(canvas: HTMLCanvasElement) {
  ensureOledCanvas()
  if (!oledCanvas) return

  canvas.width = OLED_WIDTH
  canvas.height = OLED_HEIGHT
  const ctx = canvas.getContext("2d")
  if (!ctx) return

  ctx.imageSmoothingEnabled = false
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height)
  ctx.drawImage(oledCanvas, 0, 0)
}

За счёт этого физический OLED, OLED preview в интерфейсе и экран на 3D-модели отображают один и тот же смысловой контент.

## Результаты проверки

Проверка выполнялась на Arduino Uno без подключенного OLED-дисплея. Это позволило проверить Serial-протокол и mock-mode.

После подключения через Web Serial API были получены стартовые сообщения:

WARN SSD1306 not found, mock mode
OK OLED mock ready
%Khusainov AA 4241v%;

Команда отправки текста из интерфейса:

TX OLED_TEXT:Interface OLED test;
RX %Interface OLED test%;

Команда чтения текущего текста:

TX OLED_READ?;
RX %Interface OLED test%;

Режим отображения углов:

TX OLED_ANGLES?;
RX %A90 B90 C90 D90 E90%;

Передача bitmap:

TX OLED_BITMAP?;
RX OLED bitmap received: 1024 bytes

## Вывод

В работе реализован полный контур управления OLED-дисплеем через веб-интерфейс. Arduino принимает текстовые команды по COM-порту, управляет OLED SSD1306 или работает в mock-mode без физического дисплея. Web Serial API позволяет браузеру Chrome/Edge напрямую обмениваться данными с Arduino после явного выбора порта пользователем.

Отдельно реализовано отображение OLED-содержимого в Three.js: данные рисуются в canvas 128×64, затем этот canvas используется как THREE.CanvasTexture для mesh OLED_SCREEN. Благодаря этому интерфейс и 3D-модель показывают то же содержимое, которое выводится или должно выводиться на OLED-дисплей.