# Лабораторная работа: управление роботом через COM-порт и веб-интерфейс

Khusainov AA 4241v

20.05.2026

# Лабораторная работа: управление роботом через COM-порт и веб-интерфейс

## Цель работы

Цель работы — реализовать управление пятиосевой роборукой из веб-интерфейса через COM-порт, синхронизировать физическое устройство с цифровым двойником на Three.js и организовать безопасную авто-отправку изменений углов без перегрузки Serial-канала.

В ходе работы решались следующие задачи:

- описать карту сервоприводов и диапазонов;

- реализовать единый serial-протокол управления;

- связать слайдеры веб-интерфейса с 3D-моделью;

- передавать команды в Arduino через Web Serial API;

- реализовать throttled debounce для авто-отправки изменений;

- проверить работу протокола на Arduino Uno и совместимость с Arduino Nano.

## Аппаратная и программная часть

Реальная установка использует Arduino Nano. Для промежуточной проверки применялась Arduino Uno без сервоприводов и экрана. Это позволило проверить Serial-протокол без риска для механики роборуки.

Используемые компоненты:

- Arduino Nano / Arduino Uno;

- 5 сервоприводов роборуки;

- веб-интерфейс на TypeScript;

- Web Serial API;

- Three.js-модель public/roboarm.glb;

- Arduino-библиотека Servo.

## Карта сервоприводов

В проекте используется 5 каналов управления. Каждый канал имеет буквенный идентификатор в serial-протоколе, физический пин Arduino и допустимый диапазон.

| Канал | Буква протокола | Пин Arduino | Узел робота | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | A | D9 | База | 0..180 |
| S2 | B | D6 | Плечо | 0..180 |
| S3 | C | D5 | Локоть | 0..180 |
| S4 | D | D3 | Запястье | 0..180 |
| S5 | E | D11 | Захват | 35..90 |

Фрагмент конфигурации в веб-интерфейсе:

const SERVO_CONFIG = [
  { id: 'A', min: 0, max: 180, initial: 90 },
  { id: 'B', min: 0, max: 180, initial: 90 },
  { id: 'C', min: 0, max: 180, initial: 90 },
  { id: 'D', min: 0, max: 180, initial: 90 },
  { id: 'E', min: 35, max: 90, initial: 90 },
] as const

Та же карта задана в Arduino-прошивке:

const byte SERVO_COUNT = 5;
const byte servoPins[SERVO_COUNT] = {9, 6, 5, 3, 11};
const char servoIds[SERVO_COUNT] = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E'};
const int servoMin[SERVO_COUNT] = {0, 0, 0, 0, 35};
const int servoMax[SERVO_COUNT] = {180, 180, 180, 180, 90};
int servoAngles[SERVO_COUNT] = {90, 90, 90, 90, 90};
Servo servos[SERVO_COUNT];

Диапазон захвата ограничен значениями 35..90, так как механика gripper имеет меньший рабочий ход, чем остальные оси.

## Протокол управления через COM-порт

Управление роботом выполняется текстовым пакетом:

A{angle}B{angle}C{angle}D{angle}E{angle};

Пример:

A100B120C60D90E90;

В этом пакете:

- A100 — база устанавливается на 100°;

- B120 — плечо устанавливается на 120°;

- C60 — локоть устанавливается на 60°;

- D90 — запястье устанавливается на 90°;

- E90 — захват устанавливается на 90°.

Команда завершается символом ;, по которому Arduino понимает, что пакет получен полностью.

При успешной обработке Arduino отвечает:

OK SERVOS A100B120C60D90E90;

Если пакет неполный или неверный, возвращается ошибка:

ERR invalid servo packet: A10B20

## Поток данных в веб-приложении

Веб-приложение хранит текущие углы в массиве values. Слайдеры, hand tracking и другие источники управления должны обновлять именно этот массив.

При изменении слайдера выполняется несколько действий:

- Обновляется значение в values.

- Обновляется числовая подпись около слайдера.

- Обновляется preview serial-пакета.

- Вызывается setServoAngle(...) для 3D-модели.

- Если включена авто-отправка, планируется отправка пакета в Arduino.

Фрагмент обработчика слайдера:

slider.addEventListener('input', () => {
  values[index] = +slider.value
  const valueEl = $(`#v${index}`)
  if (valueEl) {
    const numEl = valueEl.querySelector('.servo__number')
    if (numEl) numEl.textContent = slider.value
  }

  updateTrackFill(index)
  updatePacketPreview()
  setServoAngle(index, values[index])
  updateOledAnglesPreview()

  scheduleServoSend()
})

Формирование serial-пакета:

function buildPacket(): string {
  return SERVO_CONFIG.map((s, i) => s.id + values[i]).join('') + ';'
}

Пример результата:

A100B120C60D90E90;

## Передача данных через Web Serial API

Модуль src/serial.ts отвечает за транспортный уровень. Он открывает порт, создаёт reader/writer и передаёт данные между браузером и Arduino.

Отправка команды:

export async function send(data: string): Promise<void> {
  if (!writer) {
    throw new Error('Не подключено')
  }

  await writer.write(textEncoder.encode(data))
}

Отправка servo-пакета из main.ts:

async function sendServoPacket(packet = buildPacket(), force = false) {
  if (!serial.isConnected()) return
  if (!force && packet === lastSentServoPacket) return

  try {
    await serial.send(packet)
    lastSentServoPacket = packet
    addLogEntry('tx', packet)
  } catch (err) {
    const msg = err instanceof Error ? err.message : 'Ошибка отправки'
    addLogEntry('err', msg)
  }
}

Параметр force используется для ручной кнопки Отправить: пользовательская отправка должна уходить даже если пакет совпадает с предыдущим.

## Обработка пакета на Arduino

Arduino читает входящие символы до ;, после чего вызывает handleCommand.

Фрагмент чтения Serial:

void loop() {
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();

    if (c == ';') {
      serialBuffer[serialBufferLength] = '\0';
      handleCommand(serialBuffer);
      serialBufferLength = 0;
      serialBuffer[0] = '\0';
      continue;
    }

    if (c == '\n' || c == '\r') continue;
    // накопление символов команды
  }
}

Разбор одного канала:

bool parseChannel(const char *command, char channel,
                  int minValue, int maxValue, int &value) {
  const char *cursor = strchr(command, channel);
  if (cursor == NULL) return false;

  cursor++;
  if (!isDigit(*cursor)) return false;

  int parsed = 0;
  while (isDigit(*cursor)) {
    parsed = parsed * 10 + (*cursor - '0');
    cursor++;
  }

  value = constrain(parsed, minValue, maxValue);
  return true;
}

Разбор всего servo-пакета:

bool parseServoPacket(const char *command, int nextAngles[SERVO_COUNT]) {
  for (byte i = 0; i < SERVO_COUNT; i++) {
    if (!parseChannel(command, servoIds[i],
                      servoMin[i], servoMax[i], nextAngles[i])) {
      return false;
    }
  }

  return true;
}

Применение углов:

void applyServoAngles(const int nextAngles[SERVO_COUNT]) {
  setupServos();

  for (byte i = 0; i < SERVO_COUNT; i++) {
    servoAngles[i] = nextAngles[i];
    servos[i].write(servoAngles[i]);
  }

  if (oledMode == OLED_MODE_ANGLES) {
    showAngles();
  }
}

Сервоприводы подключаются лениво: setupServos() вызывается только при первой servo-команде. Это уменьшает вероятность рывка сразу после старта прошивки.

void setupServos() {
  if (servosAttached) return;

  for (byte i = 0; i < SERVO_COUNT; i++) {
    servos[i].attach(servoPins[i]);
  }

  servosAttached = true;
}

## Связь с цифровым двойником Three.js

3D-модель используется как цифровой двойник роборуки. При движении слайдеров она обновляется сразу, независимо от того, подключена Arduino или нет.

Публичная функция установки угла:

export function setServoAngle(servoIndex: number, angle: number) {
  switch (servoIndex) {
    case 0:
      targetAngles.base = angle
      break
    case 1:
      targetAngles.shoulder = angle
      break
    case 2:
      targetAngles.elbow = angle
      break
    case 3:
      targetAngles.wrist = angle
      break
    case 4:
      targetAngles.gripper = angle
      break
  }
}

Применение углов к объектам модели:

if (parts.base) {
  parts.base.rotation.y = THREE.MathUtils.degToRad(targetAngles.base)
}
if (parts.shoulder) {
  parts.shoulder.rotation.x = THREE.MathUtils.degToRad(
    targetAngles.shoulder - 90
  )
}
if (parts.elbow) {
  parts.elbow.rotation.x = THREE.MathUtils.degToRad(targetAngles.elbow - 90)
}

Смещение -90 для плеча и локтя — это калибровка под нулевую позу экспортированной GLB-модели. В ходе работы этот mapping не изменялся, чтобы не сломать уже рабочее управление 3D-моделью.

## Throttled debounce авто-отправки

Обычный HTML-слайдер генерирует много событий input во время движения. Если отправлять serial-пакет на каждое событие, можно создать слишком плотный поток команд. Для Arduino на 9600 baud это нежелательно: устройство будет постоянно получать команды, а лог интерфейса быстро заполнится.

В проекте реализован throttled debounce. Это не классический debounce, который ждёт полной остановки пользователя. Здесь используется другой подход:

- при каждом изменении слайдера сохраняется последний актуальный пакет;

- если таймер уже запущен, новый таймер не создаётся;

- через 80 мс отправляется последний сохранённый пакет;

- при непрерывном движении получается ограничение частоты отправки примерно до 12.5 пакетов в секунду;

- одинаковые пакеты не отправляются повторно.

Константа задержки:

const SERVO_SEND_DEBOUNCE_MS = 80

Переменные для авто-отправки:

let autoSend = false
let pendingServoPacket: string | null = null
let servoSendTimer: ReturnType<typeof setTimeout> | null = null
let lastSentServoPacket = ''

Планирование отправки:

function scheduleServoSend() {
  if (!autoSend || !serial.isConnected()) return

  pendingServoPacket = buildPacket()
  if (servoSendTimer) return

  servoSendTimer = setTimeout(() => {
    const packet = pendingServoPacket
    pendingServoPacket = null
    servoSendTimer = null
    if (packet) sendServoPacket(packet)
  }, SERVO_SEND_DEBOUNCE_MS)
}

Защита от повторной отправки такого же пакета:

if (!force && packet === lastSentServoPacket) return

Ручная отправка работает иначе:

btnSend?.addEventListener('click', async () => {
  if (!serial.isConnected()) return

  cancelPendingServoSend()
  await sendServoPacket(buildPacket(), true)
})

Здесь force = true, поэтому пользовательская команда отправляется всегда.

Преимущество такой реализации: 3D-модель и UI остаются отзывчивыми и обновляются на каждое движение слайдера, но Arduino получает команды с ограниченной частотой.

## Результаты проверки

Прошивка была скомпилирована для Arduino Nano и Arduino Uno.

Результат для Nano:

Sketch uses 19756 bytes (64%) of program storage space.
Global variables use 1017 bytes (49%) of dynamic memory.

Результат для Uno:

Sketch uses 19756 bytes (61%) of program storage space.
Global variables use 1017 bytes (49%) of dynamic memory.

Проверка через веб-интерфейс на тестовой Uno показала:

TX A100B120C60D90E90;
RX %A100 B120 C60 D90 E90%;
RX OK SERVOS A100B120C60D90E90;

Ответ %A100 B120 C60 D90 E90%; появился потому, что был включён режим OLED_ANGLES?. Это удобно для отладки: OLED-контур подтверждает актуальные углы, а строка OK SERVOS ... подтверждает успешное применение servo-пакета.

Также была проверена защита диапазона захвата:

A0B0C0D0E180;
OK SERVOS A0B0C0D0E90;

Значение E180 было ограничено до E90, что подтверждает работу constrain.

## Вывод

В работе реализовано управление роботом через веб-интерфейс и COM-порт. Пользователь меняет углы слайдерами, веб-приложение сразу обновляет цифровой двойник на Three.js и формирует serial-пакет для Arduino. Arduino принимает команду, проверяет наличие всех каналов, ограничивает значения безопасными диапазонами и вызывает Servo.write.

Особое внимание уделено авто-отправке. Throttled debounce позволяет не перегружать COM-порт и Arduino большим количеством команд при движении слайдеров. При этом интерфейс остаётся отзывчивым, а последняя актуальная позиция регулярно отправляется на устройство.